赣州市人民医院电子血压计项目竞谈文件

- 内容及要求

内容：

（一）电子血压计2台，预算4.4万元（2.2万元/台）。

（二）设备技术参数要求：

1.测量原理：示波法

2.显示：彩色LCD

3.测量位置；双臂

4.手臂周长：17～42cm以上

5.压力显示范围：0～299mmHg，压力单位	mmHg和Kpa两种模式互选

6.测量范围：

6.1血压：40～260mmHg；

6.2脉率：40～180拍/min

7.压力监测：半导体压力传感器

8.加压：压力泵自动加压方式；减压：电磁控制阀自动减压系统

9.超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

10.测量精度：

10.1压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

10.2脉搏测量精度：±2%

10.3动态测量精度：平均差±5 mmHg

11.具有肘部位置传感器（电子肘部位置传感器，具有位置正确指示灯提示功能，提高测量的准确性）

12.具有臂筒角度调节（可上下活动臂筒设计，方便各种身高的患者使用）

13.具有平均测量功能

14.具有广告功能（客户可根据需求编辑）

15.打印装置

15.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

15.2 全中文打印显示

15.3 干扰情况用户提醒

15.4 干扰波形图打印显示

16.高血压计判定功能：可根据测量值自动判定高血压程度

17.抗菌设计对应：  外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套

18.舒缓音乐播放功：可选择音乐播放功能,按测量键后自动播放音乐,舒缓患者紧张心情

19.人体感应功能：待机时可进入节能模式，感应到测量者靠近时，自动进入准备测量状态。

20.电击防护型式：Class II，B类设备

21.语音功能：测量过程提升提示

22.具有语音播报测量结果

23.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

24.通信数据输出

24.1RS-232标准接口，连接电脑同步管理

24.2专用软件配套（专用数据线和专用软件）

25标准配置

25.1全自动电子血压计1台

25.2血压计专用袖套布2个（1个已安装）

25.3专用桌椅  1套

25.4中文使用说明书1本

25.5打印纸  1卷

25.6指示牌  1个

25.7电源线 一根

（三）供货期：合同签订30天内。

（四）质保期：保修2年；设备故障响应时间：2小时内；到达现场时间：24小时内。

- 投标单位的资质要求

1.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

2.最近三年经营活动无重大违法记录。

3.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

4.所投产品必须为医疗器械。所投产品若为二、三类医疗器械的须提供医疗器械注册证及登记表（两证合一的只需提供一种），所投产品若为一类医疗器械的须提供产品备案登记凭证。

5.所投产品若为三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，若为二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 付款方式及违约赔偿

1.付款方式：付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后付100%。

2.违约赔偿：如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交货一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。如果设备发生故障，投标供应商需按照投标文件中承诺的响应时间内到达采购人处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天），扣除履约保证金的10%。在没有备用机使用的情况下，如果设备连续故障超过1个月，采购人有权利要求投标供应商更换全新原装设备，。

五、标书内容(内容需加盖公章)

投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。包含但不限于以下文件：

1.响应函；

2.响应文件资料清单；

3.报价一览表；

4.服务响应/偏离表；

5.商务条款响应/偏离表；

6.产品质量及售后服务承诺函；

7.有关证明文件：营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证、银行开户许可证、法人代表授权书（附投标人及法人代表身份证复印件）、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函、医疗器械经营许可证、所投设备生产厂家的生产许可证、医疗器械注册证及医疗器械注册登记表；

8.响应供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。

六、评标办法：最低评标价法

预算价为4.4万元，高于最高控制价为无效标，低于最高控制价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

七、其他说明

1.第一中标候选人在接招标办中标通知后到设备科签订合同。

2.参加上述项目的投标单位必须缴交投标保证金 800 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，若无中标投标保证金直接返还（不计利息），如中标则转为履约保证金。履约保证金按照中标金额的5%收取，投标保证金不足部分，在签订合同之前补齐到中标金额的5%，履约保证金在质保期过后无息退还。

3.如果投标人中标后30天内未与我院接洽签订合同，视为放弃中标，没收投标保证金。

4..开标时间：2018年 7月 24日下午15:00。

5..开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室。

赣州市人民医院

2018年 7 月17 日