院历史馆设备项目要求

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WIFI系统 | - 场馆区域内WIFI全覆盖，可供其他信息系统设变连接； - 无线吸顶式AP安装模式； - 采用POE供电设备，无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 - 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量。 |
| 2 | 视频监控系统 | - 场馆内主要区域监控录像； - 采用高性能400万像素； - 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输，支持WEB、本地GUI界面操作，支持预览图像与回放图像的电子放大，支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 ； - 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； - 须满足保存录像>30天。 |
| 3 | 入口感应门系统 | 1、入口处自动开关玻璃门。 2、入口最大检测区域：高度≥2.3m，宽度≥4.8m。 3、环境适应能力强，智能识别度高，红外热感，双轮滑设计，开门速度：10-50cm/s，关门速度：10-40cm/s，开门保持时间：0-9sec |
| 4 | 院史馆动态视频展播系统 | 1、尺寸5m*2.6m，像素点间距：1.83mm ，亮度：≥500cd/㎡，平均功耗 ≤60W，最大功耗 ≤120W； 2、远程制作切换播放视频、图片、文档等，可实现远程开关、定时开关、一键切换内容，屏幕画面自定义分割，定时播放； 3、可同画面显示多种内容（手机投屏、电脑同屏、多信号源输入、离线播放）。 |
| 5 | 历任负责人介绍系统 | 1、尺寸3.26m*1.38m，像素点间距：1.83mm ，亮度：≥500cd/㎡，平均功耗 ≤60W，最大功耗 ≤120W； 2、远程制作切换播放视频、图片、文档等，可实现远程开关、定时开关、一键切换内容，屏幕画面自定义分割，定时播放； 3、可同画面显示多种内容（电脑同屏、多信号源输入、离线播放）。 |
| 6 | 移动导览系统 | - 可固定、动态讲解预设好的场馆各场景内容； - 支持XP、WINDOWS7/8/10等操作系统，采用双层物理钢化防爆玻璃，防划、防撞击、确保内芯电容触控稳定； 3、通过机器人可引导游客到各个场景并语音讲解。 |
| 7 | 讲解系统 | - 系统包含制作符合当前场景简介内容； - 系统将场景简介嵌入至讲解员手提式导览机； - 导览机电池容量：≥7250mAh（典型值），分辨率：2560x1600，运行内存（RAM）≥8GB；存储容量（ROM）≥256GB； - 触摸屏类型：IPS 十点触控电容屏，支持蓝牙传输，支持移动/联通/电信 |
| 8 | 电子导览系统 | - 触摸互动式展示展馆各场景效果； - 游客可通过该系统详细查询、了解场馆各系统场景所在位置及功能及内容； - 根据场馆实际建设效果制作360全景导览系统。 |
| 9 | 全息成像系统 | - 根据医院实际建筑物以全息影像展柜立体展示及介绍； - 系统包含视频制作、三维定制、3D成像； - 成像设备外观尺寸：49英寸，分辨率：1920*1080，亮度：350d/m2； - 系统控制器CPU≥i7，内存≥8G，硬盘≥240GSSD，内嵌全息影像控制系统。 |
| 10 | 智能感应播报系统 | 1、基于在各场景范围内智能感应游客并主动介绍当前场景背景内容； 2、也可通过讲解系统手动控制当前播放状态； 3、将每个场景介绍录制语音内容播放。 |
| 10 | 动态展示系统 | 1、分布在各个场景内播放图片、视频等对当前场景内容介绍。 2、可实现远程开关、远程发布、一键切换内容、区域划分，定时播放。 |
| 11 | 综合布线系统 | 分布在各场景范围内实现，通过信息面板、网线、电源线、桥架等布放，满足各信息系统应用。 |
| 12 | 拍照留念系统 | - 游客通过点击触摸屏幕按钮实现实时动态拍照。 - 并可将游客留念的照片上传至服务器存储，后续实现对所有记录的远程查询、回念。 |
| 13 | 卧式互动系统 | - 感应翻书式展示当前场景内容； - 游客可通过红外感应手势翻阅场景内容。 |
| 14 | 地砖式互动系统 | - 尺寸：3.84mX1.92m - 游客可在该系统屏幕上行走，系统根据行走路径反馈各种动态模式互动效。 |